ESERCIZIO 4

In questo esercizio abbiamo dovuto creare una rete composta da tre edifici distanti tra di loro più di 100 metri e in cui l’edificio numero 3 era suddiviso in due parti distanti tra loro 110 metri.

GENERALE:

- Come si può notare per collegare gli edifici 1 e il 3 allo switch centrale non abbiamo utilizzato i soliti cavi ethernet questo perché i cavi ethernet fisicamente raggiungono una lunghezza massima di 100 metri e visto che questi edifici sono distanti tra di loro più di 100m abbiamo dovuto utilizzare dei cavi fibra essi però sono molto costosi quindi bisogna utilizzarli solamente quando è necessario.

- Si può anche notare che all’interno dei vari edifici ci sono alcuni collegamenti diversi tra loro

EDIFICIO 1:

- Ci sono 3 pc collegati allo switch con dei normali cavi ethernet

- C’è un Access Point anch’esso collegato allo switch con un cavo ethernet

- Ci sono 3 tablet che sono stati collegati via wireless all’ Access Point per collegarli abbiamo dovuto configurare l’Access Point inserendo un nome e una password e inserire l’IP statico ai 3 tablet e collegarli all’Access Point.

EDIFICIO 2

- In questo edificio ci sono solamente 4 pc collegati normalmente allo switchLAB2

- In questo edificio abbiamo inserito anche lo switchCENTRALE perché essendo l’edificio centrale era quello più vicino a collegare tutti gli altri.

EDIFICIO 3

- PARTE1: ci sono due PC collegati con un cavo ethernet allo switchED3

- PARTE2: ci sono 3 PC e un Access Point

- Lo switchED3 è stato inserito a metà delle due parti per evitare l’utilizzo di un altro cavo in fibra essendo in centro è distate solamente 55m dalle due parti quindi possiamo utilizzare dei cavi ethernet